Правила эксплуатации и рекомендации по уходу дверей-купе, перегородок в алюминиевом профиле с разнообразным наполнением.

1. Необходимо помнить, что двери-купе и межкомнатные перегородки в алюминиевом профиле являются изделиями мебели, которые следует хранить, эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28 С и относительной влажности воздуха 50-70%. Не располагайте двери близко к отопительным приборам (оставляете расстояние 20-40 см.), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Двери-купе и перегородки в алюминиевом профиле не являются несущими конструкциями, поэтому любое нештатное физическое воздействие (не связанное со штатным перемещением подвижных створок дверей по направляющим) НЕ ДОПУСТИМО! 

2. Для ухода за поверхностями дверей и перегородок должны применяться средства, соответствующие материалу покрытия. Перед использованием моющего средства внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Категорически запрещается при чистке поверхностей применение твердых приспособлений - скребков, губок с пластиковым или металлическим ворсом, моющих средств, содержащих абразивные материалы и т.д. Пользуйтесь мягкой тканью или замшей. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т.п.). Зеркала и стекла в дверях, укрепляются специальной пленкой безопасности, что делает их травмобезопасными и не даёт им осыпаться при разрушении. В процессе эксплуатации необходимо избегать ударов по зеркалам и стёклам острыми, твердыми предметами.

3. Нормальное боковое усилие для открытия и перемещения дверей - до 3 кг. Не применяйте резких усилий при перемещении подвижных створок, чтобы избежать бокового наклона дверей, которое может привести к выскакиванию из нижней направляющей одного из роликов. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке и обслуживании, но в процессе эксплуатации необходимо избегать попадания в нижний рельс посторонних предметов, волос, песка и др.предметов, а также исключить нахождение посторонних предметов на пути движения дверей. Необходимо регулярно пылесосить нижний рельс, желательно с помощью щелевидной насадки на пылесос. Выскакивание двери из нижнего рельса вследствие неаккуратного обращения не являются гарантийным случаем и устраняются заказчиком самостоятельно путём постановки двери обратно в штатное положение. Двери шкафов-купе комплектуются стопором-позиционером,  который располагается в нижнем рельсе (направляющей) и обеспечивает мягкую фиксацию двери в определенном положении. В процессе эксплуатации следует избегать попадания посторонних предметов в зону «стопора», т.к. это может привести к его смещению и как следствие не плотному закрыванию дверей. Смещение стопора вследствие неаккуратного обращения не являются гарантийным случаем и устраняются заказчиком самостоятельно путём перемещения стопора обратно в штатное положение.

4.В целом, отдельные механизмы и весь шкаф-купе не нуждаются в каком-либо специальном уходе и при разумном, бережном обращении могут прослужить долгие годы. Несоблюдение вышеизложенных правил ухода за мебелью, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, может являться основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.